具体参数要求如下：

| 品 名 | 图片 | 规格型号 | 材质说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢木课桌（双人活动） |  | 110×40×70mm | *1.桌脚、桌腿和腿之间连接均用20×50×1.2mm铁质椭圆管制作 2.桌面板用18㎜厚的多层板帖防火装饰板，桌斗采用冷轧板冲压一次性成型，桌斗底板用18㎜厚多层板 3.金属材料用二氧化碳保护焊焊接，焊接处牢固、平整、光滑 4.金属表面需经酸洗磷化后静电喷塑，颜色乳白 5.桌脚处配有橡胶套 6.面板为淡黄色 | 张 |  |